| #### Grote Zaal 360° Stadstheater Zoetermeer |  |
| --- | --- |
| Max. aantal toeschouwers | 778, waarvan 465 in de zaal (orkestbak 48, geluidsplaatsen 2 x 4-6) en 313 op het balkon |
| Grootte geluidsplek (breedte x diepte) | 2,20 x 1,80 meter (2 x 4) – 3,30 x 1,80 meter (2 x 6) |
| Afstand geluidsplek – voorrand toneel | 10 meter |
| Toneelopening, breedte | 11 – 16,5 meter |
| Toneelopening, hoogte | 4 - 8 meter |
| Toneeldiepte KK tot laatste trek | 11,66 meter |
| Koperen Kees tot voorrand toneel | 2,24 meter |
| Balletvloer | Zwart, lengte banen 20 meter, breedte 1,60 meter |
| Orkestbak | 110 m² |
| Voor trekkeninformatie zie kaplijst |  |
| Steels | 10x 1 meter, 11x 2 meter, 10x 4 meter, 44x 6 meter, 10x 8 meter |
| Poothoogte | 9,5 meter |
| Besturing trekkenwand | CAT Waagner Biro |
| 1 persoonshoogwerker | ALP-Lift PHCHI, stempelloze hoogwerker, max 11 meter werkhoogte |
| Licht Grote Zaal |  |
| Lichtcomputer | ETC Ion Xe20 |
| Totaal aantal kringen | 168 x 2,5 kW dim/switch en 12 x 5 kW dim |
| Waarvan vloeraansluitingen | 10 x 2,5 kW dim/switch en 12 x 5 kW dim |
| Waarvan kapaansluitingen | 5 multikabels 8 x 2,5 kW dim/swich vanaf zijbrug rechts |
| Zaalbrug | 30 x Profiel Zoom 2 kW, Altman APZ-212, 12°- 40° |
|  | 6 x PC 2 kW, Strand Cadenza |
| Portaalbrug | 17x ETC Source4 LED Tungsten HD, 15°- 30° (aansturing met enkele dim/switch mogelijk) |
| Zijbruggen | 15 + 15 x Profiel Zoom 2 kW, Niethammer HPZ-215, 15°- 40° |
| Manteaux | 4 + 4 ETC Source4 LED Tungsten HD, 15°- 30° (aansturing met enkele dim/switch mogelijk) |
| Los materiaal | 10 x Fresnel 2 kW Strand Cadenza |
|  | 12 x PC 1 kW, ADB C101 |
|  | 12 x Profiel Zoom 1 kW, ADB DW105, 15°- 38° |
|  | 2 x Sixbar PAR 64 Medium , CP62, 220V |
|  | 2 x Fourbar PAR 64 Medium , CP62 , 220V |
|  | 24 x PAR64 Medium, CP62, 220V |
|  | 18 x PAR64 Narrow, CP60, 220V |
| Horizon | Robe Robin Cycbar15 (18x) |
| Volgspots | 2 x HMI 2.5 kW Robert Juliat |
| Bewegend Licht | 12x Elation Fuze Wash Z350 |
|  | 8x Elation Platinum Spot 5R Pro |
| Geluid Grote Zaal |  |
| Zaal L + R | 2x Adamson S10 stack (4x S10 per kant), |
| Subwoofer, grond en gevlogen | 4x Adamson S119 |
| Balkon L + R | 2x Adamson S10 gevlogen (4x S10 per kant) |
| Centercluster | 2x Adamson IS7p 100ºx50º |
| Frontfills (mono) | 4 x Adamson PC5 |
| Versterkers | Lab Gruppen D120-L, Lab Gruppen D40-L |
| Soundprocessing | Lake LM44, 8 x analoge ingang |
|  | Lake LM44, 8 x digitale AES/EBU ingang |
| Monitorspeakers | 4x D&B Max12 |
|  | 4x Nexo PS10 |
|  | 2 x Nexo PS15 |
|  | 4x DAS ARTEC 26 |
|  | 4x EAW FR153 |
| Monitorversterkers | 3 x Amcron MT 601 (6 kantjes totaal) |
|  | 3x Crown XLS1000 (6 kantjes totaal) |
|  | 2x NEXO NXAMP4x1 MKII (8 kantjes totaal) |
|  | 1x DAS PLX2402 (4 kantjes totaal) |
| Mengtafel (digitaal) | 1x Allen&Heath SQ5 |
|  | 2x Allen&Heath SQ6 |
|  | 1x Behringer XR18 |
| Digitale Stageblokken | 4x Allen&Heath DBX168 |
| Mengtafel (analoog) | 1x Mackie ONYX 1220 |
|  | 1x Soundcraft M12 |
| Microfoons | 6x Shure SM58 |
|  | 6x Shure Beta 58 |
|  | 4x Shure BETA87 |
|  | 3x Shure SM57 |
|  | 1x AKG D112 |
|  | 2x AKG D330 BT |
|  | 2x AKG SE300B CK93, condensator |
|  | 4x Sennheiser e604 |
|  | 2x Sennheiser e614 |
|  | 1x Sennheiser e602-II |
|  | 2x Sennheiser 906 |
|  | 1x Sennheiser MD421 |
|  | 9 x Octava MC012, condensator |
|  | 4 x Crown PCC160, grensvlak |
|  | 4x Neumann KM184 |
|  | 4x DPA 4099 + magneet kit |
|  | 4x DPA 4066 |
| DI's | 9x BSS AR133, active DI-box |
|  | 3x D&R DI |
| Microfoonstatieven | 10 x K&M met hengel |
|  | 5x K&M middenstatief |
|  | 10x tafelstatieven |
| Intercom | ASL & wireless Clearcom |
| Akoestisch systeem | ACS |
| Krachtstroom |  |
| 1x 32A | Toneel Links, voor |
| 1x 63A | Toneel Rechts, voor |
| 1x 125A & 1x 63A & 1x 32A | Toneel Rechts, achter |
| 2x 125A | Toneel Links, achter |
| Instrumentarium |  |
| 1x Yamaha C6 |  |
| 1x Yamaha Staande piano |  |